# Veritas3 拡張検討: ハードウェア不具合票の取り込みと FMEA/FTA 自動化

作成日: 2026-07-07 / 前レポート「知識活用拡張と Maestro連携構想」の続編

## 0. 結論(先に要約)

| 問い | 結論 |
| --- | --- |
| HW不具合票(耐環境・EMC・ケミカル・材料・応力)を同じパイプラインで処理できるか | できる。ただしタグ層の差し替えが必要。 パイプライン(正規化→タグ→ベクトル化→GraphRAG)はドメイン非依存だが、ODCはSW専用の分類体系。HWは故障メカニズム(Physics of Failure)ベースの分類に置き換え、両者を共通上位オントロジーで束ねる |
| FMEAは自動化できるか | 「自動起案」までは現実的にできる(AIAG-VDA 7ステップのうちStep 2〜5の下書き)。SeverityとRPN/APの確定、機能定義は人の責務として残る |
| FTAは自動化できるか | 完全自動化は不可、部分木の自動提案と整合性検査までは可能。 ゲート論理(AND/OR)は不具合票に記録されていないのが本質的制約。正規化スキーマに「複合要因の同時成立性」を追加すれば下書き精度を大きく改善できる |

## 1. 思考の過程(記録)

問いを3つに分割した。

- パイプラインのどこがSW依存か → 依存はODCタグ層のみ。正規化・ベクトル化・グラフ化・「違反した原則/どうすれば出ないか」の付与は物理故障にもそのまま成立する(HWにも設計ルール違反・ディレーティング違反・材料適合違反がある)。

- HW固有に何が増えるか → SW不具合は「論理の欠陥」で条件が離散的だが、HW不具合は「ストレス×強度の分布問題」で、ストレス条件(温度・湿度・振動・電界強度・薬品濃度)、ロット・工程・サプライヤ、適用規格(ISO 16750, IEC 61000-4-x 等)が本質情報。これらを定量フィールドとして正規化しないと再利用価値が出ない。

- FMEA/FTAの自動化を阻むものは何か → 過去データは「経験した故障」しか含まない(証拠の不在≠故障モードの不在)。またFTAのゲート論理は不具合票の文面から機械抽出しにくい。→ 自動化の境界線は「候補の網羅的起案=機械、確定と網羅性保証=人」に引くのが正しい。

## 2. HW不具合票の取り込み設計

### 2.1 何が共通で、何を差し替えるか

flowchart TB

subgraph L1[共通上位オントロジー ドメイン非依存]

MODE[事象/故障モード] --> MECH[メカニズム]

MECH --> CAUSE[原因]

CAUSE --> VIO[違反した原則]

VIO --> PREV[どうすれば出ないか]

COND[発生条件/ストレス] --> MECH

end

subgraph L2S[SWタクソノミ プラグイン]

ODC[ODC属性<br>Defect Type / Trigger]

end

subgraph L2H[HWタクソノミ プラグイン]

POF[故障メカニズム分類<br>疲労/腐食/マイグレーション/<br>ESD/剥離/クリープ...]

STRESS[ストレス軸<br>熱/機械/電気/化学/放射]

STD[適用規格<br>ISO 16750 / IEC 61000-4-x 等]

end

ODC -.マッピング.-> MODE

POF -.マッピング.-> MECH

STRESS -.マッピング.-> COND

STD -.マッピング.-> COND

設計原則: 共通コア+差し替え可能なタクソノミ層。

- 共通コア(事象−メカニズム−原因−違反原則−対策−発生条件)は既にVeritas3の正規化方針とほぼ一致しており、変更不要。

- ODCは共通コアへのマッピングの一つに格下げする。HWは故障メカニズム分類(Physics of Failure系。JEITA/JEDECの故障メカニズム分類が下敷きに使える)を第二のマッピングとして追加。

- こうするとGraphRAGの検索・観点提示・有効性スコアの仕組みは一切変えずにHW知見が同居する。

### 2.2 HW固有に正規化スキーマへ追加すべきフィールド

| フィールド | 例 | なぜ必要か |
| --- | --- | --- |
| ストレス条件(定量・単位付き) | 85°C/85%RH 1000h, 30 V/m, PND=±100 V | HW知見は条件付きでしか再利用できない。「高温で剥離」では検索しても使えない |
| ストレス種別 | 熱/機械/電気/化学/放射/複合 | FTA/FMEAの故障メカニズム推論の主キー |
| 部位・材料・工法 | はんだ接合部, PA66-GF30, リフロー | 類似構造への横展開検索の単位 |
| ロット・工程・サプライヤ | 特定ロット起因か設計起因か | 設計FMEAと工程FMEAの振り分けに直結 |
| 適用規格と試験条件 | ISO 16750-3 振動プロファイル | 「どの試験なら検出できたか」= FMEAのDetection欄の根拠 |
| 分母情報 | 出荷台数, 稼働時間, 試験サンプル数 | 発生度(Occurrence)の定量推定に必須。無いと頻度が語れない |
| 単位オントロジー | °C, V/m, MPa, ppm の正規化 | ベクトル検索は「85度」「358K」を同一視できない。単位正規化は検索精度の生命線 |

### 2.3 注意点(SWとの本質的な違い)

- 再現性の非対称: SW不具合は決定的に再現するが、HWは分布(ワイブル等)で語る。1件の不具合票は分布のサンプル1点にすぎず、「対策有効性トラッキング」は件数でなく分母付きの率で評価する必要がある。

- 時間軸: 摩耗・疲労・腐食は潜伏期間を持つ。「流出フェーズ」に市場経年(0-6ヶ月/1-3年/3年超)の区分を追加しないと封じ込め分析が歪む。

- 越境エッジこそ価値: EMCノイズ→通信リトライ→SWタイムアウト設計不備、のようなSW/HW複合不具合はどちらか片方のDBでは因果が切れる。同一グラフに載せる最大の動機はここにある(システムレベルFTAの前提)。

## 3. FMEA自動化の検討

### 3.1 AIAG-VDA 7ステップに対する自動化可能範囲

| Step | 内容 | 自動化 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 計画・準備 | 対象範囲定義 | ✕ 人 | 経営・契約判断を含む |
| 2 構造分析 | システム/部品の構造木 | △ 半自動 | BOM・ブロック図があれば下書き可。Maestroが構造情報を持つならそこから供給 |
| 3 機能分析 | 機能と要求の紐付け | △ 半自動 | 要件文書からの抽出+過去類似製品の機能木を流用 |
| 4 故障分析 | 故障モード・影響・原因の連鎖 | ◎ 自動起案の本丸 | GraphRAGの「事象−メカニズム−原因」連鎖がそのまま故障連鎖の候補になる。根拠不具合ID付きで提示可能 |
| 5 リスク分析 | S/O/D評価 | ○ O,D は推定可 / S は人 | O: 分母付き発生実績から推定。D: 「どの試験・観点で検出できたか」実績から推定。S: 影響の重大性はシステム文脈依存で人が確定 |
| 6 最適化 | 対策立案 | ○ 候補提示 | 「どうすれば出ないか」フィールドが対策候補ライブラリそのもの。有効性スコア順に提示 |
| 7 文書化 | 帳票出力 | ◎ 自動 | 機械的作業 |

### 3.2 自動起案パイプライン

flowchart LR

IN[対象: 部品/機能/材料/工法<br>+動作環境条件] --> Q1[類似構造・類似ストレスの<br>過去不具合をグラフ検索]

Q1 --> FM[故障モード候補列挙<br>+根拠不具合ID]

FM --> CH[原因連鎖・影響の展開<br>グラフのエッジを辿る]

CH --> OD[O/D推定<br>分母付き実績+検出試験実績]

OD --> DR[FMEA草案<br>S欄・確定判断は空欄のまま]

DR --> HU[人: S評価/新規モード追記/確定]

HU -.確定結果と実際の捕捉実績を還流.-> Q1

### 3.3 自動化の限界(明示すべき前提)

- 過去に無い故障モードは出てこない。 新材料・新工法の初採用時が最も危険なのに、そこが最も手薄になる。草案には「本ドラフトは経験済みモードのみ。新規要素◯◯は人手検討が必要」とカバレッジ警告を必ず添付する設計にする。

- S(影響度)の自動確定はしない。誤ったSは安全性判断の誤りに直結し、監査でツールの責任問題になる。

- 前レポートの観点原子・有効性スコアはFMEAにそのまま流用できる: FMEAの1行 ≒ 観点原子1件+文脈。つまりFMEA草案生成は get_risk_viewpoints の出力形式違いであり、新機能というよりビューの追加である。

## 4. FTA自動化の検討

### 4.1 FMEAとの本質的な難易度差

|  | FMEA | FTA |
| --- | --- | --- |
| 方向 | ボトムアップ(帰納) | トップダウン(演繹) |
| 必要な知識 | 故障モードの列挙(過去データと同型) | 因果のゲート論理(AND/OR) |
| 過去不具合票との相性 | ◎ 不具合票1件≒故障連鎖1本 | △ 票にはORの1経路しか書かれておらず、AND条件(同時成立した複合要因)は文面から落ちがち |

FTAが難しい理由は探索ではなく論理構造の欠損にある。不具合票は「起きた1本の経路」の記録であり、「AとBが同時に成立したから起きた」「Cは単独で十分条件」という構造情報を通常持たない。

### 4.2 対応策: 正規化スキーマへの因果型エッジの導入

正規化時に因果関係を型付きで記録する(これは今なら間に合うスキーマ判断)。

| エッジ型 | 意味 | FTAでの解釈 |
| --- | --- | --- |
| causes | 単独で十分 | ORゲートの入力 |
| contributes_and | 他条件との同時成立が必要(同時成立した相方IDを併記) | ANDゲートの入力 |
| enables | 前提条件(保護機能の不作動など) | 抑制ゲート/AND |
| escalates | 影響の伝播(上位事象へ) | 中間事象の接続 |

「何を違反したからこの不具合は起きたのか」を既に取っているのは大きい。違反が2つ以上併記されている票は AND ゲートの候補という推論則がそのまま使える。

### 4.3 実現できる機能レベル

flowchart TB

TOP[トップ事象を入力<br>例: 制御ユニット出力停止] --> RET[グラフから当該事象に<br>escalatesで到達する因果鎖を全件収集]

RET --> AS[部分木の自動組み立て<br>causes→OR / contributes_and→AND]

AS --> GAP[欠損検出<br>FMEA側にあるのにFTAに経路が無いモードを警告]

GAP --> QT[定量化 任意<br>分母付き実績+信頼性DBで基事象確率]

QT --> HU[人: ゲート論理の検証・網羅性の確定]

| レベル | 内容 | 実現性 |
| --- | --- | --- |
| L1 部分木提案 | トップ事象に対し過去因果鎖から下書き木を生成(根拠ID付き) | ◎ 因果型エッジ導入後すぐ |
| L2 FMEA↔FTA整合検査 | FMEAの故障モードでFTAに経路が無いもの/逆を機械検出 | ◎ 両方が同一グラフ上にあるため容易。人手FTA運用でも即価値が出る |
| L3 定量FTA | 基事象確率を実績分母+信頼性予測DB(FIDES等)で付与 | △ 分母データの整備率に依存 |
| L4 ゲート論理の全自動確定 | 人手検証なしのFTA完成 | ✕ 経験済み経路しか描けず、演繹の網羅性を保証できない。目標にしない |

### 4.4 落としどころ

FTAは「自動生成」ではなく 「過去実績に裏付けられた骨格の自動提案+FMEAとの相互整合性検査」 を製品価値とする。とくにL2(整合検査)は、自動生成をあきらめても単独で成立する堅い機能であり、監査対応(なぜこのモードがFTAに無いのか)にも直接効く。

## 5. 実装ロードマップ(前レポートのStepに接続)

| Step | 内容 | 前提 |
| --- | --- | --- |
| A | 正規化スキーマ拡張: 共通コア+HWタクソノミ, ストレス定量フィールド, 単位正規化, 分母情報 | 今すぐ(スキーマ確定前が最安) |
| B | 因果型エッジ(causes/contributes_and/enables/escalates)の導入と過去票の再タグ付け | A |
| C | FMEA自動起案(= get_risk_viewpoints のFMEAビュー) + カバレッジ警告 | A |
| D | FMEA↔FTA整合検査(L2) | B, C |
| E | FTA部分木提案(L1) → 定量化(L3) | B, D |

## 6. まとめ

- HW不具合票は同じパイプラインで処理できる。差し替えるのはODCタグ層のみで、共通上位オントロジー+ドメイン別タクソノミのプラグイン構造にすれば、検索・観点提示・有効性スコアの機構は無改造でSW/HW知見が同居する。むしろSW/HW越境の因果(EMC→通信→SW設計不備)を1つのグラフで追えることが最大の増分価値。

- ただしHWでは、ストレス条件の定量正規化・単位オントロジー・分母情報が再利用価値の生命線であり、これを落とすと「検索はできるが使えない」DBになる。

- FMEAは自動起案まで現実的(故障分析・O/D推定・対策候補・帳票化)。Sの確定と新規モードの検討は人の責務として残し、カバレッジ警告を必ず添付する。

- FTAは完全自動化を目標にしない。因果型エッジをスキーマに入れた上で、部分木提案とFMEA↔FTA整合検査を製品価値とする。整合検査は自動生成なしでも単独で成立する最も堅い一手。